UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA

MECATRÓNICA

NOMBRE:  CHILIQUINGA CINTHYA, MASABANDA ALICIA

DOCENTE: ING. DAVID RIVAS

FECHA DE ENTREGA: 05 DE MARZO DEL 2021.

TEMA:  MANUAL DE OPERACIÓN DEL MONITOR DE TEMPERATURA Y ENVIÓ DE DATOS A LA PLATAFORMA UBIDOTS.

| ASIGNATURA | NRC |
| --- | --- |
| DISEÑO ELECTRÓNICO | 3636 |

NOVIEMBRE 2020 – ABRIL 2021

# PROCESO DE OPERACIÓN

El circuito de medidor de temperatura funciona de la siguiente manera:

- El sensor de temperatura lm35 mide la temperatura ambiental, el cual produce una variación eléctrica en la salida del mismo enviando una señal análoga al pin A0.

- Al variar la temperatura del sensor se escala este valor y se envía a través del módulo ESP2866 a la plataforma Ubidots para que pueda ser observada en cualquier parte del mundo.

- Mediante un switch se puede enviar la información desde la plataforma Ubidots para que se encienda un LED en la placa.

- Mediante un swItch se envía una  señal digital de 0 o 5Vdc para encender un LED virtual en el Ubidots.

# FORMA DE UTILIZAR MEDIDOR DE TEMPERATURA

El circuito puede ser puesto en marcha mediante una fuente de alimentación de 3.3 [V], la cual se conecta directamente en los terminales del módulo ESP32 y el sensor lm35, estos puntos de conexión pueden ser apreciados fácilmente en el circuito implementado.

# ESPECIFICACIONES TÉNICAS

  - Vista del circuito de medidor de temperatura.

3.2.1. ESP8266

Módulo ESP8266.

Características:

- Procesador:

- CPU: microprocesador de 32-bit Xtensa LX6 de doble núcleo (o de un solo núcleo), operando a 160 o 240 MHz y rindiendo hasta 600 DMIPS

- Co-procesador de ultra baja energía (ULP)

- Memoria: 520 KiB SRAM

- Conectividad inalámbrica:

- Wi-Fi: 802.11 b/g/n

- Bluetooth: v4.2 BR/EDR y BLE

- Interfaces periféricas:

- 12-bit SAR ADC de hasta 18 canales

- 2 × 8-bit DACs

- 10 × sensores de tacto (sensores capacitivos GPIOs)

- 4 × SPI

- 2 × interfaces I²S

- 2 × interfaces I²C

- 3 × UART

- Controlador host SD/SDIO/CE-ATA/MMC/eMMC

- Controlador esclavo SDIO/SPI

- Interfaz Ethernet MAC con DMA dedicado y soporte para el protocolo IEEE 1588 Precision Time Protocol

- Bus CAN 2.0

- Controlador remoto infrarrojo (TX/RX, hasta 8 canales)

- Motor PWM

- LED PWM (hasta 16 canales)

- Sensor de efecto Hall

- Pre-amplificador analógico de ultra baja potencia

- Seguridad:

- Soporta todas las características de seguridad estándar de IEEE 802.11, incluyendo WFA, WPA/WPA2 y WAPI

- Arranque seguro

- Cifrado flash

- 1024-bit OTP, hasta 768-bit para clientes

- Criptografía acelerada por hardware: AES, SHA-2, RSA, criptografía de curva elíptica (ECC), generador de números aleatorios (RNG)

- Administración de energía:

- Regulador interno de baja caída

- Dominio de poder individual para RTC

- Corriente de 5μA en modo de suspensión profundo

- Despierta por interrupción de GPIO, temporizador, medidas de ADC, interrupción por sensor de tacto capacitivo

# LM35

Sensor de temperatura lm35.

Características:

- Resolución: 10mV por cada grado centígrado.

- Voltaje de alimentación.  Por ejemplo, esté sensor se puede alimentar desde 4Vdc hasta 20Vdc.

- Tipo de medición. Salida analógica.

- Numero de pines: 3 pines, GND, VCC y V Salida.

- No requiere calibración.

- Tiene una precisión de ±¼°C.

- Esta calibrado para medir °C.

- Consumo de corriente: 60 μA

- Empaquetados comunes:

- TO-CAN.

- TO-220.

- TO-92.

- SOIC8.

# PLATAFORMA UBIDOTS

# Enlace: https://ubidots.com/

- CIRCUITO DEL MONITOR DE TEMPERATURA (PROTEUS)

- En el área marcada se puede observar el sensor lm35.

- En el área marcada se puede observar el módulo ESP8266.

- En el área marcada se puede observar el LED.

- Se observa la interfaz en la plataforma Ubidots